硫磺炉设备常见的问题

在硫磺燃烧炉的使用过程中，难免会出现各种问题，今天二氧化硫专用设备小编来给大家分享一些关于硫磺燃烧炉的常见问题，希望可以帮助到大家。

问题一、机壳带电

1、电磁感应和微弱的漏电；

排除方法：接好安全接地线

问题二、燃烧炉引弧不良

1、“引弧”按钮接触不良；

排除方法：换按钮

2、电极架子松动；

排除方法：夹紧电极

3、限流电阻不良或断开；

排除方法：修换限流电阻

4、上、下线路接触不良；

排除方法：接好引线

问题三、燃烧炉引弧不着

1、0.47uf1000v电容击穿；

排除方法：换新电容，并注意引弧时间

2、2uf1000v电容击穿；

排除方法：不要太长

3、高频线圈击穿；

排除方法：换新并注意引弧时间不要太长

问题四、电磁阀噪声大

1、电源电压低于180伏；

排除方法：提高电源电压至规定范围

2、电磁阀内有小尘粒；

排除方法：换阀再试

问题五、升降轴上升受阻

1、坩埚座插销脱落；

排除方法：装好销子

2、曲柄轴销滑出；

排除方法：改正销子位置

以上为硫磺燃烧炉在使用过程中常见问题的一些分享，仅供参考。